НПФ «Монада»

Система автоматизированная
индикации и контроля
САИК «АЛЬТАИР-02»

Паспорт

АНД04.03.01.00.000 ПС

Содержание

Херсон
2004

Содержание	2

1. Общие сведения о системе	4

2. Основные технические данные и характеристики	4

3. Комплект поставки	5

4. Устройство и принцип работы	6

5. Порядок установки	6

6. Порядок работы	6

7. Свидетельство о приемке	7

8. Гарантийные обязательства	7

Приложение 1	8

1. Общие сведения	8

2. Общий вид компьютера бортового	8

3. Начало работы	9

4. Общие принципы отображения информации	10

4.1. Размещение на экране	10

4.2. Виды индикаторов	11

4.2.1. Стрелочные индикаторы	11

4.2.2. Цифровые индикаторы	12

4.2.3. Индикаторы-диаграммы	12

4.2.4. Аварийные индикаторы	12

5. Перемещение по экранам	13

5.1. Основные параметры (Основной экран)	13

5.3. Комбайнирование	14

5.4. Аварийный экран	15

5.5. Аварийная статистика	15

5.6. Статистика/настройки	16

5.8. Техобслуживание	17

6. Режим корректировки	18

6.1. Комбайнирование	18

6.2. Экран аварийных состояний	19

6.3. Экран статистики/настроек	20

6.5. Экран технического обслуживания	21

7. Аварийная статистика	22

8. Аварийное оповещение	23

8.1. Оповещение по контролируемым рабочим органам и коленвалу двигателя	23

8.2. Оповещение по отсутствию тока зарядки аккумулятора	24

9. Накопительная статистика	24

9.1. Пройденный путь	24

9.2. Убранная площадь	24

9.3. Моточасы работы двигателя	24

9.4. Наработка комбайна	24

Приложение 3	12

# 1. Общие сведения о системе

1.1. Система автоматизированная индикации и контроля «Альтаир-02» (в дальнейшем САИК) изготовлена НПФ «Монада».

1.2. САИК предназначена для автоматизированного измерения и контроля параметров кукурузоуборочного комбайна КСКУ-6АС «Херсонец-200».

# 2. Основные технические данные и характеристики

- Состав САИК:

  - компьютер бортовой «Альтаир-02»;

  - комплект датчиков вращения;

  - комплект жгутов и кабелей.

- Напряжение питания (постоянный ток), В	20,0 – 31,0

- Максимальный потребляемый ток, А	0,3

- Количество каналов контроля	30

- Измерение с последующим накоплением:

  - времени работы двигателя

  - времени работы агрегата

  - пройденного пути

  - убранной площади

- Измерение частот вращения рабочих органов:

  - Шнека стеблей;

  - Режущего аппарата правого;

  - Режущего аппарата левого;

  - Измельчителя;

  - Очистителя правого;

  - Очистителя левого;

  - Выгрузного транспортера.

- Измерение частоты вращения коленвала двигателя;

- Измерение скорости движения комбайна;

- Измерение следующих параметров:

  - напряжения бортовой сети;

  - уровня топлива в топливном баке;

  - температуры охлаждающей жидкости в двигателе;

  - температуры масла в баке гидросистемы рабочих органов;

  - давления масла в двигателе.

- Максимальная погрешность измерения частот вращения, %	±0,5

- Диапазон измерения частот вращений рабочих органов
и коленвала двигателя, об/мин	70...3500

- Контроль аварийных (контактных) датчиков:

  - повышение температуры хладагента двигателя выше допустимого

  - падение давления масла в двигателе ниже допустимого

  - засорение воздушного фильтра двигателя

  - засорение масляного фильтра двигателя

  - засорение масляного фильтра рулевого управления

  - засорение масляного фильтра выгрузного транспортера

  - засорение масляного фильтра основной системы рабочих органов

  - аварийный уровень масла в баке гидросистемы

  - повышение температуры масла в гидросистеме выше допустимого

- Наличие двух выделенных светодиодов для отображения аварийного состояния по температуре хладагента и температуре масла двигателя и одного общего светодиода для отображения аварийных состояний по всем контролируемым параметрам

- Отображение на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) прибора индикации и контроля «Альтаир» информации по всем измеряемым и контролируемым параметрам

- Максимальное время обновления информации на экране, с	0,8

- Звуковое и световое оповещение при возникновении аварийных ситуаций

  - Включение выделенных светодиодов при повышении тепературы хладагента выше допустимого и повышении температуры масла выше допустимого;

  - Мигание аварийного светодиода при отклонении любого из контролируемых параметров от нормы (возникновении аварийных ситуаций);

  - Прерывистый звуковой сигнал при отклонении любого из контролируемых параметров от нормы (возникновении аварийных ситуаций) – может быть отключен оператором.

- Тестирование датчиков вращения и резистивных датчиков при включении системы

- Габаритные размеры, мм	___ х ___ х ___

- Вес, кг	___

# 3. Комплект поставки

3.1. Комплект поставки САИК «Альтаир-02»:

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| АНД04.03.01.00.000 | Компьютер бортовой «Альтаир-02» | 1 |
| АНД04.03.02.00.000 | Блок питания | 1 |
| АНД04.03.03.00.000 | Жгут кабинный | 1 |
| АНД04.03.04.00.000 | Жгут бортовой | 1 |
| АНД02.04.04.00.000 | Жгут | 1 |
| АНД02.04.07.00.000 | Жгут (ОПр) | 1 |
| АНД02.04.08.00.000 | Жгут (ОЛ) | 1 |
| АНД02.04.09.00.000 | Жгут (ШС/РПр) | 1 |
| АНД02.04.11.00.000 | Жгут (РЛ) | 1 |
| АНД02.04.12.00.000 | Жгут (ВТ) | 1 |
| АНД02.04.13.00.000 | Жгут | 1 |
| АНД02.04.14.00.000 | Жгут | 1 |
| 17МО.082.021 ТУ | Преобразователь первичный ПрП-1М | 9 |
| АНД04.03.00.00.000 ПС | Паспорт | 1 |

# 4. Устройство и принцип работы

4.1. Состав САИК:

- компьютер бортовой «Альтаир-02»;

- комплект датчиков вращения;

- комплект жгутов и кабелей.

4.2. «Альтаир-02» выполняет следующие функции:

- сбор и обработка информации, поступающей от датчиков;

- оперативное отображение на экране вновь поступившей и обработанной информации;

- оповещение о недопустимых отклонениях контролируемых параметров;

- предоставление возможности оператору снять с контроля отказавший канал.

# 5. Порядок установки

5.1. При установке преобразователей первичных ПрП-1М (датчиков вращения) убедиться, что зазор между ними и шунтами составляет 1 ÷ 3 мм.

5.2. Монтаж системы произвести согласно схемы электрической принципиальной АНД04.03.00.00.000 Э3 (Приложение 3).

# 6. Порядок работы

6.1. Установить переключатель на блоке предохранителей в положение «Вкл», при этом должен засветиться зеленый светодиод питания.

6.2. В процессе работы руководствоваться «Инструкцией оператора» (Приложение 1).

6.3. По окончании работы перевести переключатель на блоке предохранителей в положение «Выкл».

# 7. Свидетельство о приемке

7.1. Система автоматизированная индикации и контроля САИК «Альтаир-02» АНД04.03.00.00.000 заводской №_________ соответствует Техническим условиям АНД02.04.00.00.000 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «____» ______________ 200__ г.

Представитель ОТК ______________________

# 8. Гарантийные обязательства

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя элемента системы в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации.

- Приложение 1

Руководство оператора

по бортовому компьютеру «Альтаир-02»

# 1. Общие сведения

Компьютер бортовой «Альтаир-02» предназначен для автоматического контроля параметров кукурузоуборочного комбайна КЗС-9 и оповещения при возникновении аварийных ситуаций.

# 2. Общий вид компьютера бортового

кнопки регулировки контрастности

аварийный индикатор (общий)

аварийные индикаторы температур масла и хладагента

индикатор включения предохранителя

экран

функциональные кнопки

Рис. 1

Общий вид компьютера бортового «Альтаир-02» представлен на рис. 1. На передней панели расположены следующие элементы:

- жидкокристаллический индикатор (основной экран), на котором выводится вся информация о работе Альтаир-02

- функциональные кнопки для управления компьютером бортовым

- кнопки регулировки контрастности экрана

- индикатор (светодиод) включения компьютера бортового

- индикатор (светодиод) аварийной ситуации

- индикатор (светодиод) аварийной температуры масла гидросистемы РО

- индикатор (светодиод) аварийной температуры охлаждающей жидкости двигателя

Для регулировки контрастности экрана необходимо нажать и удерживать одну из кнопок контрастности: обозначенная знаком «–» уменьшает контрастность, обозначенная знаком «+» увеличивает контрастность. При достижении экраном наиболее четко читаемого изображения кнопку регулировки отпустить.

Индикатор аварийной ситуации периодически мигает если есть хотя бы одна зарегистрированная аварийная ситуация; если все параметры в норме, то светодиод выключен.

Индикаторы аварийной температуры масла и охлаждающей жидкости двигателя загораются когда зарегистрирована аварийная ситуация по соответствующим параметрам.

Индикатор питания горит когда подано рабочее напряжение на бортовой компьютер.

# 3. Начало работы

При включении «Альтаир-02» переходит в режим инициализации. При этом на экран выводится надпись «Инициализация...» и серийный (заводской) номер данного прибора. В этом режиме проводится проверка работоспособности датчиков и внутренних компонентов компьютера, их настройка и восстановление сохраненных данных.

Рис. 2

После завершения инициализации на экран выводится надпись «Норма», после чего Альтаир-02 переходит в экран основных параметров (рис. 3).

Рис. 3

Если какие-либо из контролируемых датчиков не обнаружены при тестировании (что указывает на повреждение датчика или сигнального кабеля), то выводится надпись «Не обнаружены» и пиктограммы отсутствующих датчиков (рис. 4):

Рис. 4

# 4. Общие принципы отображения информации

## 4.1. Размещение на экране

Экран в Альтаир-02 делится на три зоны:

- верхняя панель – выводится название текущего экрана.

- левая панель – используется либо как индикаторная панель (для вывода пиктограмм контролируемых параметров, находящихся в аварийном состоянии или информационных), либо как дополнительная область для вывода маркера (редактирование);

- основная панель – является рабочей областью, в которой выводятся показания датчиков, настройки, статистика и пр.;

## 4.2. Виды индикаторов

Контролируемые параметры представляются такими способами:

- стрелочный индикатор – выводятся показания параметров, для которых важна быстрая визуальная реакция; например, скорость движения комбайна, обороты коленвала двигателя, давление масла в двигателе и др.

шкала

единица измерения

пиктограмма

текущее числовое показание

Рис. 5

единица измерения

цифровой индикатор – выводятся данные по контролируемым параметрам комбайнирования, таким как обороты шнека стеблей, измельчителя, выгрузного транспортера и т.д.

текущее числовое показание

номинальное значение

пиктограмма

Рис. 6

- индикатор-диаграмма – выводятся данные по уровню топлива в топливном баке.

шкала с диаграммой

пиктограмма

текущее числовое показание

единица измерения

Рис. 7

- аварийный индикатор – срабатывания аварийных (контактных) датчиков отображается выводом соответствующей пиктограммы на аварийном экране или в индикаторной панели.

Рис. 8

### 4.2.1. Стрелочные индикаторы

Стрелочный индикатор состоит из следующих полей (рис. 5):

- пиктограмма контролируемого параметра;

- шкала значений контролируемого параметра;

- текущее значение параметра в цифровом виде;

- единица измерения.

Шкала предназначена для визуального контроля за измеряемым параметром и может состоять из нескольких зон:

предаварийная зона

аварийная зона

норма

Рис. 9

При возникновении аварийной ситуации пиктограмма контролируемого параметра меняет свое изображение с нормального на инверсное и выводится предупредительный символ:

инверсное

нормальное

предупредительный символ

Рис. 10

Аварийная ситуация также сопровождается звуковым сигналом и миганием аварийного индикатора. При выходе значений измеряемого параметра за пределы контролируемого диапазона, цифровое показание меняется на неопределенность, что выводится в таком виде:

или

Рис. 11

При этом индикаторная стрелка смещается за пределы шкалы в соответствующую сторону (крайнее правое или крайнее левое положение).

### 4.2.2. Цифровые индикаторы

Цифровой индикатор состоит из следующих полей (рис. 6):

- пиктограмма контролируемого параметра;

- текущее значение параметра в цифровом виде;

- единица измерения;

- номинальное значение для данного параметра.

При отклонении значения параметра от нормы возникает аварийная ситуация, при этом пиктограмма параметра меняет свое изображение с нормального на инверсное, что также сопровождается звуковым сигналом и миганием аварийного светодиода.

При возвращении показаний индикатора в норму пиктограмма контролируемого параметра снова переходит в нормальное изображние и отключается аварийное звуковое и световое оповещение (если нет других аварийных ситуаций).

Контролируемые рабочие органы могут быть сняты с контроля и поставлены обратно на контроль. При снятии с контроля параметра вместо его показаний выводится слово «Снят»:

Рис. 12

### 4.2.3. Индикаторы-диаграммы

Индикатор-диаграмма состоит из следующих полей (рис. 7):

- пиктограмма контролируемого параметра;

- поле для вывода столбиковой диаграммы (текущее значение параметра в графическом виде);

- текущее значение параметра в цифровом виде;

- единица измерения.

### 4.2.4. Аварийные индикаторы

Аварийные индикаторы содержат только один элемент – пиктограмму контролируемого параметра, находящегося в аварийном состоянии (сработка датчика). Если параметр снят с контроля, то его пиктограмма выводится в инверсном виде (рис. 10). Если данный параметр в норме, то знакоместо аварийного индикатора пустое.

# 5. Перемещение по экранам

Информация, выводимая Альтаир-02 разбита на несколько экранов. Экран основных параметров оператор видит после завершения режима инициализации:

Рис. 13

Для быстрого возврата в основной экран из любого места оператору нужно нажать кнопку

Для перемещения между экранами используются кнопки  и . Первая из них предназначена для возврата на предыдущий экран, вторая – для перехода на следующий экран. Последовательность перемещений между экранами выглядит так:

Рис. 14

## 5.1. Основные параметры (Основной экран)

На экране основных параметров выводится следующая информация (рис. 15):

- скорость движения комбайна;

- обороты коленвала двигателя;

- температура охлаждающей жидкости в двигателе;

- температура масла в баке гидросистемы рабочих органов;

- давление масла в двигателе;

- напряжение бортовой сети комбайна.

В индикаторной панели (слева) выводится информация о (рис. 15):

- информация о включении (сверху вниз):

  - нейтрального положения коробки передач;

  - блокировки переключателя положений коробки передач;

  - стояночного тормоза;

  - муфты фиксации рабочих органов;

  - дальнего света;

  - габаритных огней;

  - указателя поворотов.

- информация о наступлении времени техобслуживания (рис. 15):

  - двигателя;

  - системы рабочих органов.

Если аварийной ситуации по соответствующему параметру нет (нет сработки датчика), то его знакоместо остается пустым.

напоминание о техобслуживании системы рабочих органов

напоминание о техобслуживании двигателя

Рис. 15

## 5.3. Комбайнирование

Экран комбайнирования предназначен для контроля за частотой вращения рабочих органов и слежением за уровнем топлива в топливном баке (рис. 16).

Рис. 16

Выводятся значения следующих параметров:

- шнек стеблей;

- режущий аппарат правый;

- режущий аппарат левый;

- измельчитель;

- выгрузной транспортер;

- очиститель правый;

- очиститель левый;

- уровень топлива в топливном баке.

В левой (индикаторной) панели выводится следующая информация (рис. 16):

- информация о включении (сверху вниз):

  - нейтрального положения коробки передач;

  - блокировки переключателя положений коробки передач;

  - стояночного тормоза;

  - муфты фиксации рабочих органов;

  - дальнего света;

  - габаритных огней;

  - указателя поворотов.

- информация о наступлении времени техобслуживания (рис. 16):

  - двигателя;

  - системы рабочих органов.

## 5.4. Аварийный экран

В экране аварийных состояний выводятся пиктограммы всех аварийных (контактных) датчиков, сработавших в данный момент, вызвав аварийную (предупредительную, информационную) ситуацию, а также пиктограммы рабочих органов и коленвала двигателя при выходе их частоты вращения за пределы нормы (рис. 17).

Все снятые с контроля параметры также выводятся на экране аварийных состояний, при этом их пиктограммы отображаются в инверсном виде (рис.10).

Для перехода на экран аварийных состояний оператору нужно нажать кнопку отключения звукового сигнала . Выход с экрана производится нажатием любой из кнопок ,  или , при этом кнопка  переводит в экран техобслуживания, а  – в экран комбайнирования.

Рис. 17

## 5.5. Аварийная статистика

Экран аварийной статистики предназначен для отображения времени нахождения аварийных датчиков в состоянии сработки. Учет времени нахождения параметра в аварийном состоянии ведется с накоплением (рис. 18).

Например, если к моменту просмотра датчик засорения фильтра масла рулевого управления трижды с перерывами находился в аварийном состоянии: первый раз – 1 час 30 минут (1,5 часа), второй раз – 1 час 18 минут (1,3 часа), третий раз – 42 минуты (0,7 часа), то на экране по параметру «засорение фильтра масла рулевого управления» будет выведено 3,5 часа.

Статистика ведется по следующим датчикам:

- аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе;

- аварийное давление масла в двигателе;

- засорение фильтра масла в двигателе;

- засорение воздушного фильтра в двигателе;

- аварийная температура масла в маслобаке гидросистемы рабочих органов;

- аварийный уровень масла в маслобаке гидросистемы рабочих органов;

- засорение фильтра масла в гидросистеме рабочих органов;

- засорение фильтра масла рулевого управления;

- засорение фильтра масла выгрузного транспортера.

Для перехода на экран аварийной статистики нужно удерживать кнопку отключения звука  нажатой в течении 2-3 секунд.

Рис. 18

Для выхода из экрана аварийной статистики можно использовать кнопки  – возврат в основной экран,  – переход в экран техобслуживания,  – переход в экран комбайнирования,  - переход в экран аварийных состояний.

## 5.6. Статистика/настройки

Экран статистики и настроек предназначен для просмотра накопленной статистики по эксплуатации комбайна и комбайнированию, а также изменению параметров для пересчета статистики (рис. 19):

- Статистика:

  - время работы молотильного агрегата, ч;

  - время работы двигателя, ч;

  - убранная площадь, га;

  - пройденный путь, км;

- Настройки:

  - Ширина захвата жатки, м;

  - Статический диаметр ведущих колес, мм.

Счетчики выдают информацию двух видов: накопительную (суммарную) и текущую (сбрасываемую). Сбрасываемое значение можно обнулить в любой момент времени, накопительное обнуляется только при переполнении. Максимальное значение по счетчикам: 9999 (по работе двигателя – 99999,9), после чего значение переполняется и сбрасывается в 0.

Диаметр ведущего колеса используется для подсчета скорости комбайна, пройденного пути; ширина захвата жатки используется для подсчета убранной площади.

Допустимые значения:

  - по ширине захвата жатки: 1,0 ÷ 9,9 м

  - по диаметру ведущего колеса: 1300 ÷ 2000 мм

суммарное (накопительное) значение

текущее (сбрасываемое) значение

по двигателю только суммарное

Ширина захвата жатки

Статический диаметр ведущих колес

Рис. 19

## 5.8. Техобслуживание

Предназначен для установки и вывода напоминаний о наступлении времени очередного технического обслуживания (ТО), которые делятся на две группы: обслуживание двигателя и обслуживание рабочих органов (агрегата) (рис. 20).

В этом экране можно посмотреть состояние по каждой группе (активный / неактивный) и отключить сигнализацию по активным таймерам. Информация об активных таймерах выводится в индикаторной панели в экране основных параметров и комбайнирования (пиктограммы в левом нижнем углу, рис. 17), и сопровождается звуковой и световой сигнализацией.

Рис. 20

Таймер переходит в активное состояние когда наступает время очередного техобслуживания, что сопровождается предупредительным звуковым и световым оповещением и выводом предупредительной пиктограммы в соответствующей группе (рис. 21).

таймер активен, наступило время техобслуживания рабочих органов

Рис. 21

# 6. Режим корректировки

В режиме корректировки оператор может снимать / ставить параметры с контроля, задавать номинальные значения оборотов для коленвала двигателя, молотильного барабана и вентилятора очистки, изменять ширину захвата жатки (для контроля убранной площади), а также выполнять другие операции по настройке бортового компьютера.

Для перехода в режим корректировки необходимо нажать и держать нажатой кнопку  в течении 2-3 секунд. Если в текущем экране ничего не настраивается, то нажатие на кнопку игнорируется. Выход из режима корректировки происходит при нажатии на кнопку  и удержанием ее нажатой 2-3 секунды.

## 6.1. Комбайнирование

В этих экранах режим корректировки используется для снятия с контроля / постановки на контроль рабочих органов и для установки номинальных оборотов коленвала, молотильного барабана и вентилятора очистки.

Для постановки / снятия параметра с контроля оператору необходимо:

- Перейти на нужный экран (в котором выводится информация о параметре);

- Нажатием на кнопку  в течении 2-3 секунд перейти в режим корректировки;

После этого один из параметров будет помечен маркером:

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 22

- С помощью кнопок  или  переместить маркер вверх или вниз к нужному параметру;

- Нажатием на кнопку  снять параметр с контроля, либо поставить его обратно на контроль (если он уже снят).

- Для выхода из режима корректировки необходимо нажать кнопку  и удерживать ее нажатой 2-3 сек, при этом маркер пропадает с экрана.

## 6.2. Экран аварийных состояний

Находясь в экране аварийных состояний, оператор может снимать / ставить на контроль рабочие органы и аварийные (контактные) датчики. Для этого необходимо:

- Перейти на экран аварийных состояний нажатием кнопки  (одновременно с этим выключается звуковая сигнализация);

- Перейти в режим корректировки длительным (2-3 сек) нажатием кнопки ;

После этого одна из пиктограмм будет помечена маркером:

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 23

- С помощью кнопок  или  переместить маркер к нужной пиктограмме;

- Нажатием на кнопку  снять параметр с контроля, либо поставить его обратно на контроль. При этом пиктограмма снятого с контроля параметра отображается в инверсном виде:

Рис. 24

- Для выхода из режима корректировки необходимо нажать кнопку  и удерживать ее нажатой 2-3 сек, при этом маркер пропадает с экрана.

Для текущего подсвеченного маркером параметра внизу выводится его название и состояние (рис. 25)

текущий выделенный маркером параметр

название выбранного параметра

его состояние

снятый с контроля параметр

параметры, находящиеся в аварийном состоянии

Рис. 25

## 6.3. Экран статистики/настроек

В этом экране отображается информация о пройденном пути, убранной площади, времени работы двигателя и времени работы молотильного агрегата (рис. 26). Информация представлена в виде двух типов счетчиков – накопительном (суммарном) и текущем (сбрасываемом). Максимальное значение счетчиков – 9999 (по работе двигателя – 99999,9), после чего происходит переполнение и значение сбрасывается в 0. Текущие (сбрасываемые) значения можно обнулить в любой момент.

Здесь также можно задавать диаметр ведущего колеса для подсчета скорости и пройденного пути и ширину используемой жатки, что влияет на подсчет убранной площади.

Режим изменения значения

этот пункт подсвечен маркером

Рис. 26

Для этого нужно:

- Перейти в экран статистики/настроек;

- Перейти в режим корректировки нажатием кнопки  в течение 2-3 секунд;

После этого один из пунктов будет помечен маркером:

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 27

- Перейти к требуемому пункту с помощью кнопок  или ;

- Для изменения значения или сброса текущего счетчика необходимо нажать кнопку , при этом возможны два варианта:

  - для счетчика: сбрасываются текущие показания в 0.

  - для настроечного параметра: устанавливается режим изменений. При этом выводится значок изменения значения вверх / вниз (рис. 28) и оператор может пользоваться кнопками  или  для изменения значения в нужную сторону. Для завершения режима изменения нужно снова нажать кнопку ;

- Для выхода из режима корректировки необходимо нажать кнопку  и удерживать ее нажатой 2-3 сек, при этом маркер пропадает с экрана.

символ изменения значения вверх / вниз

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 28

Диаметр колеса изменяется с шагом 10 мм, диапазон изменений от 1300 до 2000 мм; ширина захвата орудия изменяется с шагом 0,1 м, диапазон изменений от 1,0 до 9,9 м.

В режиме изменения значений длительное (больше 3 сек) нажатие на кнопки  или  приводит к повторяющемуся изменению значения на ±10 для целых чисел или ±1 для дробных чисел каждую секунду (режим быстрого изменения).

## 6.5. Экран технического обслуживания

В этом экране можно посмотреть состояния таймеров, оповещающих о наступлении определенных видов технического обслуживания, а также установить интервал следующего обслуживания (рис. 29).

этот пункт подсвечен маркером

этот таймер в активном состоянии, наступило время техобслуживания

Рис. 29

При наступлении времени ТО выводится пиктограмма напоминания в основном экране, экране параметров двигателя и в экране рабочих органов, сопровождающаяся однократным (предупредительным) звуковым сигналом:

напоминание о проведении техобслуживания рабочих органов (агрегата)

Рис. 30

Для установки таймера напоминания необходимо:

- Перейти в экран ТО;

- Перейти в режим корректировки нажатием на кнопку  и удержанием ее 2-3 секунды;

При этом один из пунктов будет выделен маркером

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 31

- Перейти к нужному таймеру кнопками  или ;

- Войти в режим изменений нажатием на кнопку ;

- Кнопками  или  установить следующий интервал срабатывания таймера, при этом дискретность периода 1 час;

- при длительном (больше 3 сек) нажатии на кнопки  или  значение периодически (каждую секунду) изменяется на ±10 часов (режим быстрого изменения);

- Выйти из режима изменений нажатием на кнопку .

- Выйти из режима корректировки длительным (2-3 сек) нажатием на кнопку .

# 7. Аварийная статистика

При срабатывании аварийных датчиков Альтаир-02 производит подсчет времени нахождения датчика в аварийном состоянии с последующим накоплением, максимальное время – 999,9 часов, после чего происходит переполнение и время сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет. Статистика ведется по следующим датчикам:

|  | температура охлаждающей жидкости двигателя |  | уровень масла в гидросистеме рабочих органов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | давление масла в двигателе |  | засорение фильтра масла гидросистемы рабочих органов |
|  | засорение фильтра масла двигателя |  | засорение фильтра масла рулевого управления |
|  | засорение воздушного фильтра двигателя |  | засорение фильтра масла выгрузного транспортера |
|  | температура масла в гидросистеме РО |  |  |

# 8. Аварийное оповещение

При срабатывании аварийных датчиков, при выходе частоты вращения контролируемых рабочих органов за допустимые пределы, при выходе частоты вращения коленвала двигателя за допустимые пределы, Альтаир-02 оповещает оператора звуковой и световой сигнализацией. Отключить звуковую сигнализацию можно нажатием на кнопку , при этом происходит переход в экран аварийных состояний. При срабатывании датчиков повышения температуры масла гидросистемы и повышения температуры хладагента также загораются специальные аварийные светодиоды. Световое оповещение отключается автоматически при исчезновении всех аварийных ситуаций.

Аварийные датчики (параметры) включают в себя:

- аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе;

- аварийное давление масла в двигателе;

- засорение фильтра масла двигателя;

- засорение воздушного фильтра двигателя;

- аварийная температура масла в гидросистеме рабочих органов;

- аварийный уровень масла в гидросистеме рабочих органов;

- засорение фильтра масла гидросистемы рабочих органов;

- засорение фильтра масла рулевого управления;

- засорение фильтра масла выгрузного транспортера.

Также аварийное оповещение происходит при выходе напряжение бортсети за пределы 23 ÷ 30 В и при отсутствии тока зарядки аккумулятора.

## 8.1. Оповещение по контролируемым рабочим органам и коленвалу двигателя

По рабочим органам и коленвалу двигателя аварийное оповещение происходит при снижении частоты вращения на 20% от номинальной.

| № п/п | Наименование | Номинальная частота, об/мин | Аварийный порог, об/мин | Кол-во шунтов на валу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шнек стеблей | 232 | 185 | 2 |
| 2 | Режущий аппарат правый | 2268 | 1814 | 1 |
| 3 | Режущий аппарат левый | 2268 | 1814 | 1 |
| 4 | Измельчитель | 1300 | 1040 | 1 |
| 5 | Выгрузной транспортер | 450 | 360 | 2 |
| 6 | Очиститель правый | 118 | 94 | 2 |
| 7 | Очиститель левый | 118 | 94 | 2 |
| 8 | Коленвал двигателя | 1000 | 800 | 8 |

При оборотах коленвала меньших 500 об/мин аварийное оповещение по рабочим органам и коленвалу не проводится.

## 8.2. Оповещение по отсутствию тока зарядки аккумулятора

Если Альтаир-02 определяет, что отсутствует ток зарядки аккумулятора, то это считается аварийным состоянием и производится соответствующее звуковое и световое оповещение. На экране это воспроизводится так же, как и авария по датчику напряжения бортовой сети (рис. 32).

Рис. 32

Отсутствие тока зарядки контролируется только при работающаем двигателе.

# 9. Накопительная статистика

## 9.1. Пройденный путь

Пройденный путь считается по датчику установленному над шестерней моста ведущих колес. Этот же датчик используется для определения скорости движения комбайна. Подсчет зависит от диаметра колеса, введенного в экране настроек; первоначально установлено значение 1470 мм. Диапазон допустимых диаметров: 1300 ÷ 2000 мм с шагом 10 мм.

Максимальное значение пройденного пути: 9999 км, после чего происходит переполнение и значение сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет.

## 9.2. Убранная площадь

Убранная площадь подсчитывается при наличии сигнала минимум с трех любых рабочих органов и зависит как от диаметра колеса (для подсчета пройденного пути) так и от ширины захвата орудия. Подсчет производится по формуле:

Площадь = Пройденный путь × Ширина орудия

Диапазон допустимых значений для ширины орудия: 1,0 ÷ 9,9 м с шагом 0,1 м.

Максимальное значение убранной площади: 9999 га, после чего происходит переполнение и счетчик сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет.

## 9.3. Моточасы работы двигателя

При наличии сигнала с датчика коленвала двигателя включаются внутренний счетчик для подсчета времени работы двигателя. Максимальное значение – 99999,9 часов, после чего происходит переполнение и значение сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет. К счетчику моточасов привязан таймер техобслуживания двигателя.

## 9.4. Наработка комбайна

Этот счетчик включается при одновременном наличии сигналов хотя бы с трех любых рабочих органов. Максимальное значение – 9999 часов, после чего происходит переполнение и значение сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет. К счетчику наработки комбайна привязан таймер техобслуживания рабочих органов.

Приложение 2

Пиктограммы,

отображаемые на экране Альтаир-02

| Пиктограмма | Наименование |
| --- | --- |
|  | скорость движения комбайна |
|  | обороты коленвала двигателя |
|  | шнек стеблей |
|  | режущий аппарат правый |
|  | режущий аппарат левый |
|  | измельчитель |
|  | выгрузной транспортер |
|  | очиститель правый |
|  | очиститель левый |
|  | указатели поворотов |
|  | коробка передач в нейтральном положении |
|  | блокировка переключателя скоростей |
|  | включение стояночного тормоза |
|  | фиксация муфты рабочих органов |
|  | включение дальнего света |
|  | включение габаритных огней |
|  | засорение фильтра масла гидросистемы рабочих органов |
|  | засорение фильтра масла выгрузного транспортера |
|  | засорение фильтра масла двигателя |
|  | засорение воздушного фильтра двигателя |
|  | засорение фильтра масла рулевого управления |
|  | уровень масла в гидросистеме рабочих органов |
|  | напряжение бортовой сети / отсутствие тока зарядки аккумулятора |
|  | уровень топлива в топливном баке |
|  | температура охлаждающей жидкости двигателя |
|  | температура масла в гидросистеме рабочих органов |
|  | давление масла в двигателе |