КОМПЬЮТЕР  БОРТОВОЙ  «САТУРН-10»

Паспорт

АНД05.01.01.00.000 ПС

Херсон

2005

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	6

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	7

7. хранение	7

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

Руководство оператора по бортовому компьютеру «Сатурн-10»	9

1. Общие сведения	9

2. Общий вид компьютера бортового	9

3. Начало работы	10

4. Общие принципы отображения информации	11

4.1. Размещение на экране	11

4.2. Виды индикаторов	11

5. Перемещение по экранам	13

5.1. Основной экран (название экрана: «Основные параметры»)	14

5.2. Экран параметров двигателя (название экрана: «Двигатель»)	15

5.3. Экран рабочих органов (название экрана: «Комбайнирование»)	16

5.4. Экран аварийных состояний (название экрана: «Аварийный экран»)	17

5.5. Экран аварийной статистики (название экрана: «Аварийная статистика»)	18

5.6. Экран статистики (название экрана: «Статистика»)	18

5.7. Экран настроек (название экрана: «Настройки»)	19

5.8. Экран техобслуживания (название экрана: «Техобслуживание»)	20

5.9. Экран советов (название экрана: «Советы»)	21

5.10. Экран продолжения советов (название экрана: «Советы-продолжение»)	21

5.11. Экран зазора подбарабанья (название экрана: «Зазор подбарабанья»)	22

6. Режим корректировки	22

6.1. Основной экран / параметры двигателя / рабочие органы	23

6.2. Экран аварийных состояний	24

6.3. Экран настроек	24

6.4. Экран статистики	26

6.5. Экран технического обслуживания	27

7. Аварийная статистика	28

8. Аварийное  оповещение	28

8.1. Оповещение по контролируемым рабочим органам и коленвалу двигателя	29

9. Накопительная статистика	29

9.1. Пройденный путь	29

9.2. Убранная площадь	30

9.3. Время работы двигателя	30

9.4. Наработка комбайна	30

Пиктограммы, отображаемые на экране Сатурн-10	31

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Компьютер бортовой «Сатурн-10» изготовлен научно-производственной фирмой «Монада».

1.2. Компьютер бортовой «Сатурн-10» (в дальнейшем – Сатурн-10) предназначен для автоматического контроля параметров зерноуборочного комбайна КЗС-10к и оповещения при возникновении аварийных ситуаций.

# 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение питания (постоянный ток), В	18.8 … 27.6

2.2. Максимальный потребляемый ток, А	0,6

2.3. Количество каналов контроля	34

2.4. Диапазон измерения скорости движения, км/час	0,1 … 40

2.5. Измерение с последующим накоплением:

- пройденного пути, км	до 9999

- убранной площади, га	до 9999

- времени работы двигателя, час	до 9999

Примечание: по достижению максимального значения (9999) накопленный результат по данному параметру сбрасывается и отсчет начинается с нуля.

2.6. Диапазон индикации частоты вращения коленвала двигателя, мин-1	100 … 3000

2.7. Диапазон номинальных частоты вращения коленвала двигателя, мин-1 	500 … 2100

2.8. Измерение частот вращения рабочих органов:

Таблица 1

| № п/п | Сокращенное обозначение | Наименование рабочего органа | Номинальные обороты (мин-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБ | Молотильный барабан | 426 – 956 |
| 2 | ВО | Вентилятор очистки | 312 – 972 |
| 3 | КШ | Колосовой шнек | 340 |
| 4 | ЗШ | Зерновой шнек | 302 |
| 5 | СТ | Вал соломотряса | 184 |
| 6 | ИБ | Барабан измельчителя | 2146 |

2.9. Измерение и отображение на экране компьютера бортового «Сатурн–10»:

- уровня топлива в баке;

- температура масла в гидросистеме ходовой части;

- температура охлаждающей жидкости в двигателе;

- давления масла в двигателе;

- давление масла в гидросистеме силовых цилиндров;

- напряжения бортовой сети;

- зазор подбарабанья на выходе.

2.10. Диапазон измерения уровня топлива в баке, %					    0 … 100

2.11. Диапазон измерения температуры масла и охлаждающей жидкости, С	40 … 120

2.12. Диапазон измерения давления масла в двигателе, кг/см2	0 … 10

2.13. Диапазон измерения давления масла в гидросистеме силовых цилиндров, кг/см2	0 … 200

2.14. Диапазон измерения напряжения бортовой сети, В	18.8 … 27.6

2.15. Диапазон измерения зазора подбарабанья на выходе, мм	2 … 50

2.16. Выдача управляющего сигнала 24В на нагрузку150 мА со звуковым оповещением и отображением соответствующей пиктограммы в случае, если обороты вентилятора очистки меньше 350 об/мин.

2.17. Контроль эксплуатационных параметров комбайна I группы (аварийное состояние):

- аварийное давление масла в двигателе;

- аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе;

- аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части;

- аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров;

- бункер зерна 100%;

- авария бортсети;

- переливная секция гидроблока;

- аварийный уровень масла в маслобаке;

- отброшенное состояние подбарабанья;

- забивание соломотряса.

2.18. Контроль эксплуатационных параметров комбайна II группы (предаварийное состояние):

- засорение напорного фильтра гидросистемы силовых цилиндров;

- засорение сливного фильтра гидросистемы силовых цилиндров;

- засорение топливного фильтра;

- засорение воздушного фильтра;

- наличие воды в топливе;

- резервный уровень топлива;

- бункер зерна 70%;

- истечение интервала технического обслуживания двигателя;

- истечение интервала технического обслуживания агрегата;

- относительные потери зерна за соломотрясом;

- относительные потери зерна за очисткой.

2.19. Отображение на экране компьютера бортового «Сатурн–10» информации по всем измеряемым и контролируемым параметрам.

- 2.20. Отображение на экране включенного положения рычага стояночного тормоза;

- 2.21. Отображение на экране включения дальнего света;

2.22. Максимальное время обновления информации на экранах, с 				1,5

2.23. Звуковое и световое оповещение происходит в случае изменения нормального состояния контролируемого параметра на аварийное или предаварийное, или при снижении оборотов рабочих органов на 14% и более.

2.24. Световое оповещение выражается в мигании аварийного индикатора красного цвета.

2.25. Звуковое оповещение выражается следующим образом:

- а) Короткий звуковой сигнал, длительностью 0.5 сек, повторяющийся через каждые 1.5 сек, при возникновении аварийного состояния по контролируемым эксплуатационным параметрам комбайна I группы (см. п.2.17);

- б) Короткий звуковой сигнал, длительностью 0.5 сек, повторяющийся через каждые 0.5 сек, при снижении номинальной частоты вращения контролируемых рабочих органов и коленвала двигателя (см. таблицу 1) на 14%, при оборотах двигателя выше 1500 об/мин и оборотах молотильного барабана выше 100 об/мин;

- в) Однократный продолжительный сигнал, длительностью 5 сек, при возникновении предаварийных состояний, информация о которых поступает от датчиков контроля эксплуатационных параметров II группы (см. п.2.18).

2.26. Наличие последовательного канала стандарта RS-232 для обмена информацией с персональным компьютером или другими устройствами.

2.27. Габаритные размеры, мм:	315х120х65

2.28. Вес, кг:	1,7

# 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки :

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| АНД05.01.01.00.000 | Компьютер бортовой «Сатурн–10» | 1 |
| АНД05.01.02.00.000 | Блок резисторов | 1 |
| АНД05.01.03.00.000 | Жгут кабинный | 1 |
| АНД03.03.00.00.000 | Блок модуля потерь (двухканальный) | 1 |
|  | Оповещатель звуковой С1-01-24 | 1 |
| ВРО.364.126 ТУ | Розетка 2РМ30БПН32Г1В1 | 1 |
| ВРО.364.126 ТУ | Розетка 2РМ27БПН24Г1В1 | 1 |
| АНД05.01.01.00.000 | Паспорт | 1 экз. |

# 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. «Сатурн-10» выполняет следующие функции:

- сбор и обработка информации, поступающей от датчиков;

- оперативное отображение на экране вновь поступившей и обработанной информации;

- оповещение о недопустимых отклонениях контролируемых параметров;

- предоставление возможности оператору снять с контроля отказавший канал;

- накопление статистических данных о времени работы двигателя, пройденному пути, убранной площади, нахождении в аварийном состоянии механизмов и параметров комбайна;

- выдача рекомендаций по режимам комбайнирования;

- напоминание о своевременном выполнении работ по техобслуживанию комбайна.

# 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1. Установить компьютер бортовой «Сатурн–10», оповещатель звуковой, блок резисторов, блок модуля потерь согласно технической документации на комбайн и выполнить подключение электрических цепей руководствуясь Приложением №2.

# 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Установить переключатель питания в положение «Вкл».

6.2. С помощью кнопок управления контрастностью подстроить контрастность до наиболее приемлемого уровня(зависит от внешнего освещения). Установленный уровень контрастности запоминается и автоматически восстанавливается при следующем включении.

6.3. В процессе работы руководствоваться «Руководство оператора по бортовому компьютеру «Сатурн-10»» (см. Приложение №1).

6.4. По окончании работы установить переключатель в положение «Выкл»

# 7. хранение

7.1.  По окончании работ, на зимний период, прибор с комбайна снять и поместить на хранение в помещение склада. Температура хранения:  от -15ºС до +45ºС.

# 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Компьютер бортовой «Сатурн-10» АНД05.01.01.00.000, заводской № ______ соответствует Техническим условиям ТУ У 33.2-19231110-001:2005 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска	«____»__________200__ г.

Представитель ОТК __________________

# 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие - изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня отгрузки потребителю безвозмездную замену или ремонт вышедшего со строя изделия при условии соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации.

Приложение 1.

# Руководство оператора по бортовому компьютеру «Сатурн-10»

# 1. Общие сведения

Компьютер бортовой «Сатурн-10» предназначен для автоматического контроля параметров зерноуборочного комбайна КЗС-10к и оповещения при возникновении аварийных ситуаций.

# 2. Общий вид компьютера бортового

кнопки регулировки контрастности

экран

кнопки управления

выключатель питания

аварийный светодиод

аварийная температура хладагента

аварийное давление масла

в двигателе

Рис. 1

Общий вид компьютера бортового «Сатурн-10» представлен на рис. 1. На передней панели расположены следующие элементы:

- жидкокристаллический индикатор (экран), на котором выводится вся информация о работе Сатурн-10

- кнопки для управления компьютером бортовым

- кнопки регулировки контрастности экрана

- выключатель питания

- индикатор (светодиод) аварийной ситуации

- индикатор (светодиод) аварийного давления масла в двигателе

- индикатор (светодиод) аварийной температуры охлаждающей жидкости двигателя

Для регулировки контрастности экрана необходимо нажать и удерживать одну из кнопок контрастности: обозначенная знаком «–» уменьшает контрастность, обозначенная знаком «+» увеличивает контрастность. При достижении экраном наиболее четко читаемого изображения кнопку регулировки отпустить.

Индикатор аварийной ситуации периодически мигает если есть хотя бы одна зарегистрированная аварийная ситуация; если все параметры в норме, то светодиод выключен.

Индикаторы аварийной температуры масла и охлаждающей жидкости двигателя загораются когда зарегистрирована аварийная ситуация на соответствующих датчиках.

# 3. Начало работы

При включении «Сатурн-10» переходит в режим инициализации. При этом на экран выводится надпись «Инициализация...» и серийный (заводской) номер данного прибора. В этом режиме проводится проверка работоспособности внутренних компонентов компьютера, их настройка и восстановление сохраненных данных.

Рис. 2

После завершения инициализации на экран выводится надпись «Норма», после чего Сатурн-10 переходит в основной экран (рис. 3).

Рис. 3

Если какие-либо из контролируемых датчиков не обнаружены при тестировании (что указывает на повреждение датчика или сигнального кабеля), то выводится надпись «Не обнаружены» и пиктограммы отсутствующих датчиков (рис. 4):

Рис. 4

# 4. Общие принципы отображения информации

## 4.1. Размещение на экране

Экран в Сатурн-10 делится на три зоны:

- верхняя панель – выводится название текущего экрана.

- левая панель – используется либо как индикаторная панель (для вывода пиктограмм контролируемых параметров, находящихся в аварийном состоянии), либо как дополнительная область для вывода маркера;

- основная панель – является рабочей областью, в которой выводятся показания датчиков, настройки, статистика и пр.;

## 4.2. Виды индикаторов

Контролируемые параметры представляются такими способами:

- стрелочный индикатор – выводятся показания наиболее значимых параметров, например, скорость движения, обороты коленвала, обороты молотильного барабана, обороты вентилятора очистки, давление масла в двигателе, температура охлаждающей жидкости и т.д.

шкала

единица измерения

пиктограмма

текущее числовое показание

Рис. 5

- индикатор-диаграмма – служит для визуального контроля изменения значения во времени – выводятся показания датчиков потерь зерна за соломотрясом и за очисткой

номинальное значение

шкала изменений

текущее числовое показание

пиктограмма

Рис. 6

единица измерения

цифровой индикатор – выводятся данные по контролируемым параметрам комбайнирования, таким как обороты молотильного барабана, вентилятора очистки, соломотряса и т.д.

текущее числовое показание

номинальное значение

пиктограмма

Рис. 7

- аварийный индикатор – срабатывания аварийных (контактных) датчиков отображается выводом соответствующей пиктограммы на аварийном экране или в индикаторной панели.

Рис. 8

### 4.2.1. Стрелочные индикаторы

Стрелочный индикатор состоит из следующих полей (рис. 5):

- пиктограмма контролируемого параметра;

- шкала диапазона измерения контролируемого параметра;

- текущее значение параметра в цифровом виде;

- единица измерения.

Шкала предназначена для визуального контроля отклонений измеряемого параметра и может состоять из нескольких зон:

предаварийная зона

аварийная зона

норма

Рис. 9

При возникновении аварийной ситуации пиктограмма контролируемого параметра меняет свое изображение с нормального на инверсное и выводится предупредительный символ:

инверсное

нормальное

предупредительный символ

Рис. 10

Аварийная ситуация также сопровождается звуковым сигналом и миганием аварийного светодиода. При выходе значений измеряемого параметра за пределы контролируемого диапазона, цифровое показание меняется на неопределенность, что выводится в таком виде:

Рис. 11

При этом индикаторная стрелка смещается за пределы шкалы в соответствующую сторону.

### 4.2.2. Индикаторы-диаграммы

Индикатор-диаграмма состоит из следующих полей (рис. 6):

- пиктограмма контролируемого параметра;

- поле для вывода столбиковой диаграммы;

- текущее значение параметра в цифровом виде.

При отклонении текущих значений от номинальных в большую сторону на определенную величину, пиктограмма контролируемого параметра меняет свое изображение с нормального на инверсное и выводится предупредительный символ (рис. 10), при этом также производится звуковое и световое оповещение. Для таких параметров как потери зерна, которые выводятся в виде диаграмм, можно задать уровень номинальных потерь (см. п. 6.1.1).

### 4.2.3. Цифровые индикаторы

Цифровой индикатор состоит из следующих полей (рис. 7):

- пиктограмма контролируемого параметра;

- текущее значение параметра в цифровом виде;

- единица измерения;

- номинальное значение для данного параметра.

При отклонении значения параметра от нормы возникает аварийная ситуация, при этом пиктограмма  меняет свое изображение с нормального на инверсное, что также сопровождается звуковым сигналом и миганием аварийного светодиода.

При возвращении показаний в норму пиктограмма контролируемого параметра снова переходит в нормальное изображение и отключается аварийное звуковое и световое оповещение (если нет других аварийных ситуаций).

Контролируемые рабочие органы и коленвал двигателя могут быть сняты с контроля и поставлены обратно на контроль. При снятии с контроля параметра вместо его показаний выводится слово «Снят»:

Рис. 12

Для коленвала двигателя, молотильного барабана и вентилятора очистки предусмотрена возможность оператору самому задавать номинальные значения оборотов (см. п. 6.1).

### 4.2.4. Аварийные индикаторы

Аварийные индикаторы содержат только один элемент – пиктограмму контролируемого параметра, находящегося в аварийном состоянии. Если параметр снят с контроля, то его пиктограмма выводится в инверсном виде (рис. 10). Если данный параметр в норме, то знакоместо аварийного индикатора пустое.

# 5. Перемещение по экранам

Информация, выводимая Сатурн-10 разбита на несколько экранов. Экран основных параметров оператор видит после завершения режима инициализации:

Рис. 13

Для быстрого возврата в основной экран из любого места оператору нужно нажать кнопку

Для перемещения между экранами используются кнопки  и . Первая из них предназначена для возврата на предыдущий экран, вторая – для перехода на следующий экран. Последовательность перемещений между экранами выглядит так:

Основной

Двигатель

Статистика

Комбайнирование

Настройки

Техобслуживание

Советы

Зазор подбарабанья

Аварийный

Аварийная статистика

Советы продолжение

Рис. 14

## 5.1. Основной экран (название экрана: «Основные параметры»)

На основном экране выводится следующая информация (рис. 15):

- скорость движения комбайна;

- обороты коленвала двигателя;

- обороты молотильного барабана;

- обороты вентилятора очистки;

- относительные потери зерна за соломотрясом;

- относительные потери зерна за очисткой.

В индикаторной панели (слева) выводится информация:

- возникновении аварийных ситуаций по:

  - колосовому шнеку;

  - зерновому шнеку;

  - барабану измельчителя;

  - соломотрясу;

- сработавших аварийных (контактных) датчиках:

  - забивание соломотряса;

  - заполнение бункера зерна 70/100% (выводятся в одном знакоместе);

- информация о включении:

  - стояночного тормоза;

  - дальнего света.

Если аварийной ситуации по соответствующему датчику нет, то его знакоместо пустое.

Отдельное знакоместо в нижнем левом углу экрана предназначено для вывода напоминания о наступлении времени очередного техобслуживания (рис. 15).

напоминание о техобслуживании

Рис. 15

Примечание: Размерность  величины по потерям выводится в относительных единицах. Минимальному уровню соответствует значение 8, максимальному 360.

## 5.2. Экран параметров двигателя (название экрана: «Двигатель»)

Экран параметров двигателя предназначен для контроля за датчиками, не относящимися к рабочим органам (в основном отвечающих за контроль по двигателю) (рис. 16):

- давление масла в двигателе;

- давления масла в гидросистеме силовых цилиндров;

- температура охлаждающей жидкости в двигателе двигателя;

- температура масла в гидросистеме ходовой части;

- уровень топлива в баке;

- напряжение бортовой сети;

В левой (индикаторной) панели выводится та же информация, что и в основном экране (см. п. 5.1)

Рис. 16

## 5.3. Экран рабочих органов (название экрана: «Комбайнирование»)

Экран рабочих органов предназначен для контроля за частотой вращения рабочих органов и слежением за относительным уровнем потерь (рис. 17). Выводятся значения следующих параметров:

- молотильный барабан;

- вентилятор очистки;

- зерновой шнек;

- колосовой шнек;

- барабан измельчителя;

- соломотряс;

- потери зерна за соломотрясом;

- потери зерна за очисткой.

В левой (индикаторной) панели выводится следующая информация:

- о сработавших аварийных (контактных) датчиках:

  - аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе;

  - аварийное давление масла в двигателе;

  - аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части;

  - аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров;

  - забивание соломотряса;

  - заполнение бункера зерна 70/100% (в одном знакоместе);

- информация о включении:

  - стояночного тормоза;

  - дальнего света.

Отдельное знакоместо в нижнем левом углу экрана предназначено для вывода напоминания о наступлении времени очередного техобслуживания (рис. 17):

напоминание о техобслуживании

Рис. 17

Примечание: Размерность  величины по потерям выводится в относительных единицах. Минимальному уровню соответствует значение 8, максимальному 360.

## 5.4. Экран аварийных состояний (название экрана: «Аварийный экран»)

В экране аварийных состояний выводятся пиктограммы всех аварийных (контактных) датчиков, сработавших в данный момент, вызвав аварийную (предупредительную, информационную) ситуацию, а также пиктограммы рабочих органов и коленвала двигателя при выходе их частоты вращения за пределы нормы (рис. 18).

Все снятые с контроля параметры также выводятся на экране аварийных состояний, при этом их пиктограммы отображаются в инверсном виде (рис.10).

Для перехода на экран аварийных состояний оператору нужно нажать кнопку отключения звукового сигнала . Выход с экрана производится нажатием любой из кнопок ,  или , при этом кнопка  переводит в экран параметров двигателя, а  – в экран рабочих органов.

Рис. 18

## 5.5. Экран аварийной статистики (название экрана: «Аварийная статистика»)

Экран аварийной статистики предназначен для отображения времени нахождения аварийных датчиков в состоянии сработки. Учет времени нахождения параметра в аварийном состоянии ведется с накоплением.

Например, если к моменту просмотра датчик засорения топливного фильтра трижды с перерывами находился в аварийном состоянии: первый раз – 1 час 30 минут (1,5 часа), второй раз – 1 час 18 минут (1,3 часа), третий раз – 42 минуты (0,7 часа), то на экране по параметру «засорение топливного фильтра» будет выведено 3,5 часа.

Статистика ведется по следующим датчикам:

- аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе;

- аварийное давление масла в двигателе;

- аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части;

- аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров;

- переливная секция гидроблока;

- засорение фильтра гидросистемы силовых цилиндров;

- засорение топливного фильтра;

- засорение фильтра воздухоочистителя;

- забивание соломотряса.

Для перехода на экран аварийной статистики нужно удерживать кнопку отключения звука  нажатой в течении 4-5 сек, после чего отпустить

Рис. 19

Для выхода из экрана аварийной статистики можно использовать кнопки  – возврат в основной экран,  – переход в экран параметров двигателя,  – переход в экран рабочих органов.

## 5.6. Экран статистики (название экрана: «Статистика»)

Экран статистики предназначен для просмотра накопленной статистики по эксплуатации комбайна и комбайнированию (рис. 20):

- пройденный путь (км);

- убранная площадь (га);

- время работы двигателя (ч);

- время работы молотильного агрегата (ч);

- производительность (га/ч)

Счетчики выдают информацию двух видов: накопительную (суммарную) и текущую (сбрасываемую). Сбрасываемое значение можно обнулить в любой момент времени, накопительное обнуляется только при переполнении. Максимальное значение по счетчикам: 9999 (по работе двигателя – 99999,9), после чего значение переполняется и сбрасывается в 0.

суммарное (накопительное) значение

текущее (сбрасываемое) значение

по двигателю только суммарное

производи-тельность только текущая

Рис. 20

## 5.7. Экран настроек (название экрана: «Настройки»)

В экране настроек оператор может задать различные параметры, влияющие на подсчет пройденного пути, скорости движения, убранной площади и рекомендации по оптимальным режимам комбайнирования (рис. 21):

- диаметр ведущего колеса в миллиметрах;

- ширина захвата жатки в метрах;

- вид убираемой культуры;

Рис. 21

Также можно задать вывод диаграммы потерь зерна по времени (выводится среднее значение за 10 секунд) или по убранной площади (выводится каждые 0,25 га) и чувствительность датчиков потерь зерна.

Диаметр ведущего колеса используется для подсчета скорости комбайна, пройденного пути; ширина захвата жатки используется для подсчета убранной площади; вид убираемой культуры используется для выдачи советов комбайнеру по оптимальным режимам комбайнирования.

Допустимые значения:

  - по ширине захвата жатки: 0,1 ÷ 9,9 м

  - по диаметру ведущего колеса: 1300 ÷ 2000 мм

  - по текущей культуре:

    - пшеница;

    - ячмень;

    - овес;

    - рожь;

    - люцерна;

    - клевер;

    - гречиха;

    - рапс.

  - по выводу потерь:

    - по времени;

    - по площади.

  - по чувствительности датчиков потерь зерна: 1 ÷ 4 (уровень чувствительности)

## 5.8. Экран техобслуживания (название экрана: «Техобслуживание»)

Предназначен для установки и вывода напоминаний о наступлении времени очередного технического обслуживания (ТО), которые делятся на две группы: обслуживание двигателя и обслуживание молотильного агрегата (рис. 22).

В этом экране можно посмотреть состояние по каждой группе (активный / неактивный) и отключить сигнализацию по активным таймерам. Если есть хотя бы один активный таймер, то информация о нем выводится в основном экране, экране параметров двигателя и экране рабочих органов (пиктограмма в левом нижнем углу, рис. 17), что сопровождается звуковой и световой сигнализацией.

Рис. 22

Таймер переходит в активное состояние когда наступает время очередного техобслуживания, что сопровождается предупредительным звуковым и световым оповещением и выводом предупредительной пиктограммы в соответствующей группе (рис. 23).

таймер активен, наступило время техобслуживания молотильного агрегата

Рис. 23

## 5.9. Экран советов (название экрана: «Советы»)

В зависимости от вида убираемой культуры, введенной в экране настроек (см. п. 5.7), для комбайнера выдаются рекомендации по оптимальной оснастке молотильно-сепарирующего устройства (рис. 24). Эти рекомендации включают в себя:

- обороты барабана (об/мин);

- зазор между декой и барабаном на выходе (мм);

- зазор между декой и барабаном на входе (мм);

Рис. 24

## 5.10. Экран продолжения советов (название экрана: «Советы-продолжение»)

На этом экране содержится продолжение советов (рис. 25), которые включают в себя:

- Положение жалюзи решет – дополнительное (мм);

- Положение жалюзи решет – верхнее (мм);

- Положение жалюзи решет – удлинитель (мм);

- Положение жалюзи решет – нижнее (мм);

- Обороты вентилятора (об/мин).

Рис. 25

## 5.11. Экран зазора подбарабанья (название экрана: «Зазор подбарабанья»)

В этом экране можно посмотреть величину зазора подбарабанья на выходе, но находясь на этом экране не контролируются обороты рабочих органов, о чем сигнализирует надпись внизу экрана  (рис. 26).

Рис.26

# 6. Режим корректировки

В режиме корректировки оператор может снимать / ставить параметры с контроля, задавать номинальные значения оборотов для коленвала двигателя, молотильного барабана и вентилятора очистки, изменять ширину захвата жатки (для контроля убранной площади), вид убираемой культуры, а также выполнять другие операции по настройке бортового компьютера.

Для перехода в режим корректировки необходимо нажать кнопку . Если в текущем экране ничего не настраивается, то нажатие на кнопку игнорируется

## 6.1. Основной экран / параметры двигателя / рабочие органы

В этих экранах режим корректировки используется для снятия с контроля / постановки на контроль рабочих органов и для установки номинальных оборотов коленвала, молотильного барабана и вентилятора очистки.

Для постановки / снятия параметра с контроля оператору необходимо:

- Перейти на нужный экран (в котором выводится информация о параметре);

- Нажатием кнопки  перейти в режим корректировки;

После этого один из параметров будет помечен маркером:

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 27

- С помощью кнопок  или  переместить маркер вверх или вниз к нужному параметру;

- Нажатием на кнопку  снять параметр с контроля, либо поставить его обратно на контроль.

- Для выхода из режима корректировки необходимо нажать кнопку , при этом маркер пропадает с экрана.

Для коленвала двигателя, молотильного барабана и вентилятора очистки кнопка  используется также и для установления текущих оборотов в качестве номинальных. При этом повторяющиеся нажатия кнопки  производят следующие действия:

установка номинальных оборотов

снятие с контроля

постановка на контроль

Рис. 28

### 6.1.1. Установка приемлемого уровня потерь зерна

В режиме корректировки также можно установить приемлемый уровень потерь зерна (в основном экране и экране рабочих органов, в которых присутствует информация с датчиков потерь зерна). Для этого необходимо выполнить действия, перечисленные в п. 6.1 (как для коленвала двигателя, молотильного барабана или вентилятора очистки), но вместо установки номинальных оборотов устанавливается номинальный (приемлемый) уровень потерь. При этом индикатор приемлемых (номинальных) потерь устанавливается на текущий зафиксированный уровень (рис. 29). При превышении установленного номинала на 50% будет выдаваться предупредительный сигнал.

Индикатор приемлемых потерь

Текущее показание

Шкала

Рис. 29

## 6.2. Экран аварийных состояний

Находясь в экране аварийных состояний, оператор может снимать / ставить на контроль рабочие органы, аварийные (контактные) датчики, коленвал двигателя и датчики потерь зерна. Для этого необходимо:

- Перейти на экран аварийных состояний нажатием кнопки  (одновременно выключается звуковая сигнализация);

- Перейти в режим корректировки нажатием кнопки ;

После этого одна из пиктограмм будет помечена маркером:

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 30

- С помощью кнопок  или  переместить маркер к нужной пиктограмме;

- Нажатием на кнопку  снять параметр с контроля, либо поставить его обратно на контроль. При этом пиктограмма снятого с контроля параметра отображается в инверсном виде:

Рис. 31

- Для выхода из режима корректировки необходимо нажать кнопку , при этом маркер пропадает с экрана.

Для текущего подсвеченного маркером параметра внизу выводится его название и состояние (рис. 29)

текущий выделенный маркером параметр

название

состояние

снятый с контроля параметр

Рис. 32

## 6.3. Экран настроек

В экране настроек можно задавать диаметр ведущего колеса для подсчета скорости и пройденного пути, ширину используемой жатки, что влияет на подсчет убранной площади, вид убираемой культуры для выдачи рекомендаций по оптимальным режимам комбайнирования (рис. 33).

этот пункт подсвечен маркером

Рис. 33

Для этого нужно:

- Перейти в экран настроек;

- Перейти в режим корректировки нажатием кнопки ;

После этого один из пунктов будет помечен маркером:

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 34

- Перейти к требуемому пункту с помощью кнопок  или ;

- Для изменения значения необходимо нажать кнопку , при этом возможны два варианта:

  - значение меняется сразу (убираемая культура, вывод потерь, чувствительность) – для случаев когда число возможных значений невелико

  - устанавливается режим выбора – для случаев когда число возможных значений достаточно большое (ширина жатки, диаметр колеса). При этом выводится значок изменения значения вверх / вниз (рис. 35) и оператор может пользоваться кнопками  или  для изменения значения в нужную сторону. Для завершения режима выбора нужно снова нажать кнопку  или  – для завершения режима корректировки;

- Выйти из режима изменений кнопкой ;

- Для выхода из режима корректировки необходимо нажать кнопку , при этом маркер пропадает с экрана.

символ изменения значения вверх / вниз

Рис. 35

Диаметр колеса изменяется с шагом 10 мм, диапазон изменений от 1300 до 2000 мм; ширина захвата орудия изменяется с шагом 0,1 м, диапазон изменений от 0,1 до 9,9 м.

Допустимые значения для вида убираемой культуры: пшеница, ячмень, овес, рожь, люцерна, гречиха, клевер, рапс.

Допустимые значения для вывода потерь: по времени, по площади.

В режиме выбора длительное (больше 5 сек) нажатие на кнопки  или  приводит к повторяющемуся изменению значения на +10 / –10 каждую секунду (режим быстрого изменения).

### 6.3.1. Установка чувствительности датчика потерь зерна

При изменении текущей убираемой культуры для датчиков потерь зерна устанавливается предустановленное значение чувствительности. Однако, в зависимости от условий уборки и состояния убираемой культуры, иногда бывает необходимо изменить чувствительность датчиков потерь зерна. Для этого необходимо изменить параметр «Чувствительность потерь» в экране настроек на одно из значений из диапазона 1 ÷ 4 (уровень чувствительности, 1 – наиболее тяжелые зерна, 4 – наименее тяжелые зерна), после чего проконтролировать полученный результат по показаниям датчиков потерь зерна.

Примечание. Установленный вручную уровень чувствительности сохраняется.

## 6.4. Экран статистики

В экране статистики отображается информация о пройденном пути, убранной площади, времени работы двигателя, времени работы молотильного агрегата и производительности работы комбайна (рис. 33). Информация представлена в виде двух типов счетчиков – накопительном (суммарном) и текущем (сбрасываемом). Максимальное значение счетчиков – 9999 (по работе двигателя – 99999,9), после чего происходит переполнение и значение сбрасывается в 0. Текущие (сбрасываемые) значения можно обнулить в любой момент.

этот пункт подсвечен маркером

Рис. 36

Для сброса текущего счетчика нужно:

- Перейти в экран статистики;

- Перейти в режим корректировки нажатием на кнопку ;

При этом один из пунктов будет выделен маркером:

маркер

(индикатор + рамка)

Рис. 37

- Перейти к требуемому пункту с помощью кнопок  или ;

- С помощью кнопки  обнулить показания счетчика;

- Выйти из режима корректировки нажатием на кнопку .

## 6.5. Экран технического обслуживания

В этом экране можно посмотреть состояния таймеров, оповещающих о наступлении определенных видов технического обслуживания (ТО), а также установить интервал следующего обслуживания (рис. 38).

этот пункт подсвечен маркером

этот таймер в активном состоянии, наступило время техобслуживания

Рис. 38

При наступлении времени ТО выводится пиктограмма напоминания в основном экране, экране параметров двигателя и в экране рабочих органов, сопровождающаяся предупредительным звуковым сигналом:

напоминание о проведении ТО

Рис. 39

Для установки таймера напоминания необходимо:

- Перейти в экран ТО;

- Перейти в режим корректировки нажатием на кнопку ;

При этом один из пунктов будет выделен маркером

Рис. 40

маркер

(индикатор + рамка)

- Перейти к нужному таймеру кнопками  или ;

- Войти в режим изменений нажатием на кнопку ;

- Кнопками  или  установить следующий интервал срабатывания таймера, при этом дискретность периода 1 час;

- при длительном (больше 5 сек) нажатии на кнопки  или  значение периодически (каждую секунду) изменяется на +10 / –10 (режим быстрого изменения);

- Выйти из режима корректировки нажатием на кнопку .

# 7. Аварийная статистика

При срабатывании аварийных датчиков Сатурн-10 производит подсчет времени нахождения датчика в аварийном состоянии с последующим накоплением, максимальное время – 999,9 часов, после чего происходит переполнение и время сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет. Статистика ведется по следующим датчикам:

|  | температура хладагента двигателя |  | Засорение фильтра силовых цилиндров |
| --- | --- | --- | --- |
|  | давление масла в двигателе |  | Засорение топливного фильтра |
|  | температура масла ходовой части |  | Засорение воздушного фильтра |
|  | температура масла силовых цилиндров |  | Забивание соломотряса |
|  | переливная секция гидроблока |  |  |

# 8. Аварийное  оповещение

При срабатывании аварийных датчиков, при выходе частоты вращения контролируемых рабочих органов за допустимые пределы, при выходе частоты вращения коленвала двигателя за допустимые пределы, Сатурн-10 оповещает оператора звуковой и световой сигнализацией. Отключить звуковую сигнализацию можно нажатием на кнопку , при этом происходит переход в экран аварийных состояний. Предупредительные датчики, к которым относиться и превышение потерь зерна выше 50% от установленного номинала, при срабатывании вызывают продолжительный (5 секунд) звуковой сигнал, все остальные – повторяющийся прерывистый. При срабатывании датчиков падения давления масла и повышения температуры хладагента также загораются специальные аварийные светодиоды. Световое оповещение отключается автоматически при исчезновении всех аварийных ситуаций.

Аварийные датчики включают в себя:

- аварийное давление масла в двигателе;

- аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе;

- аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части;

- аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров;

- бункер зерна 100%;

- авария бортсети;

- переливная секция гидроблока;

- аварийный уровень масла в маслобаке;

- отброшенное состояние подбарабанья;

- забивание соломотряса.

Предупредительные датчики включают в себя:

- засорение напорного фильтра гидросистемы силовых цилиндров;

- засорение сливного фильтра гидросистемы силовых цилиндров;

- засорение топливного фильтра;

- засорение фильтра воздухоочистителя;

- наличие воды в топливе;

- резервный уровень топлива;

- бункер зерна 70%;

- истечение интервала технического обслуживания двигателя;

- истечение интервала технического обслуживания агрегата;

- относительные потери зерна за соломотрясом;

- относительные потери зерна за очисткой.

Также аварийное оповещение происходит при выходе напряжение бортсети за пределы 21 ÷ 29 В.

Примечание: Выдача управляющего сигнала 24В на нагрузку 150 мА со звуковым оповещением и отображением соответствующей пиктограммы в случае, если обороты вентилятора очистки меньше 350 об/мин.

## 8.1. Оповещение по контролируемым рабочим органам и коленвалу двигателя

По рабочим органам и коленвалу двигателя аварийное оповещение происходит при снижении частоты вращения на 14% от номинальной.

| Контролируемый узел | Номинальные обороты, об/мин | Аварийный порог, об/мин |
| --- | --- | --- |
| Колосовой шнек | 340 | 270 |
| Зерновой шнек | 302 | 260 |
| Вал соломотряса | 184 | 158 |
| Барабан измельчителя | 2146 | 1845 |
| Молотильный барабан | 426 – 956 | –14% |
| Вентилятор очистки | 312 – 972 | –14% |
| Коленвал двигателя | 500 – 2100 | –14% |

Для коленвала двигателя, молотильного барабана и вентилятора очистки номинальные обороты задаются оператором, при этом аварийное оповещение происходит при снижении частоты на 14% от номинальной (заданной оператором). Если оператор не задавал номинальных оборотов, то по умолчанию установлены следующие пороги:

| Контролируемый узел | Номинальные обороты, об/мин | Аварийный порог, об/мин |
| --- | --- | --- |
| Молотильный барабан | 426 | 366 |
| Вентилятор очистки | 312 | 268 |
| Коленвал двигателя | 500 | 430 |

При оборотах коленвала меньших 1500 об/мин и при оборотах молотильного барабана меньше 100 об/мин аварийное оповещение по рабочим органам не выдается.

# 9. Накопительная статистика

## 9.1. Пройденный путь

Пройденный путь считается по датчику установленному над шестерней моста ведущих колес. Этот же датчик используется для определения скорости движения комбайна. Подсчет зависит от диаметра колеса, введенного в экране настроек; первоначально установлено значение 1580 мм. Диапазон допустимых диаметров: 1300 ÷ 2000 мм с шагом 10 мм.

Максимальное значение пройденного пути: 9999 км, после чего происходит переполнение и значение сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет.

## 9.2. Убранная площадь

Убранная площадь подсчитывается при наличии сигнала с коленвала и молотильного барабана, и зависит как от диаметра колеса (для подсчета пройденного пути) так и от ширины захвата орудия. Подсчет производится по формуле:

Площадь=Пройденный путь×Ширина орудия

Диапазон допустимых значений для ширины орудия: 0,1 ÷ 9,9 м с шагом 0,1 м.

Максимальное значение убранной площади: 9999 га, после чего происходит переполнение и счетчик сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет.

## 9.3. Время работы двигателя

При наличии сигнала с датчика коленвала двигателя включается внутренний счетчик для подсчета времени работы двигателя. Максимальное значение – 99999,9 часов, после чего происходит переполнение, и значение сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет. К счетчику моточасов привязан таймер техобслуживания двигателя.

## 9.4. Наработка комбайна

Этот счетчик включается при одновременном наличии сигналов с датчика коленвала двигателя и датчика молотильного барабана. Максимальное значение – 9999 часов, после чего происходит переполнение и значение сбрасывается в 0, продолжая дальнейший подсчет. К счетчику наработки комбайна привязан таймер техобслуживания рабочих органов.

Приложение 2.

# Пиктограммы, отображаемые на экране Сатурн-10

| Пиктограмма | Параметр |
| --- | --- |
|  | обороты двигателя |
|  | обороты барабана |
|  | обороты вентилятора очистки |
|  | обороты колосового шнека |
|  | обороты зернового шнека |
|  | обороты барабана измельчителя |
|  | обороты соломотряса |
|  | скорость движения |
|  | относительные потери зерна за соломотрясом |
|  | относительные потери зерна за очисткой |
|  | засорен напорный фильтр гидросистемы силовых цилиндров |
|  | засорен топливный фильтр |
|  | засорен воздушный фильтр |
|  | бункер зерна 70% |
|  | резервный уровень топлива |
|  | засорение сливного фильтра гидросистемы силовых цилиндров |
|  | аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе |
|  | отброшенное состояние подбарабанья |
|  | аварийное давление масла в двигателе |
|  | аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части |
|  | аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров |
|  | переливная секция гидроблока |
|  | бункер зерна 100% |
|  | забивание соломотряса |
|  | падения уровня масла в баке гидросистемы ниже допустимого |
|  | авария бортовой сети |
|  | дальний свет |
|  | стояночный тормоз |
|  | напряжение бортовой сети |
|  | давление масла в двигателе |
|  | температура охлаждающей жидкости в двигателе |
|  | температура масла в гидросистеме ходовой части |
|  | уровень топлива |
|  | наличие воды в топливе |
|  | давление масла в гидросисистеме силовых цилиндров |
|  | зазор подбарабанья |