КОМПЬЮТЕР  БОРТОВОЙ  «ВулКан-021»

Паспорт

АНД07.07.00.00.000 ПС

Херсон

2008

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	8

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	8

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	9

7. хранение	9

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10

Приложение 1	11

Приложение 2	13

Приложение 3	14

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Компьютер бортовой «ВулКан-021» изготовлен научно-производственной фирмой «Монада».

1.2. Компьютер бортовой «ВулКан-021» (в дальнейшем – «ВулКан-021») предназначен для автоматического контроля параметров зерноуборочного комбайна КЗС-1218  и оповещения при возникновении аварийных ситуаций.

# 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение питания (постоянный ток), В	18.8 … 32

2.2. Максимальный потребляемый ток, А	0,7

2.3. Количество каналов контроля	43

2.4. Диапазон измерения скорости движения, км/час	0,1 … 40

2.5. Измерение с последующим накоплением:

пройденного пути, км	до 9999

убранной площади, га	до 9999

времени работы двигателя, час	до 9999

Примечание: по достижению максимального значения (9999) накопленный результат по данному параметру сбрасывается и отсчет начинается с нуля.

2.6. Диапазон индикации частоты вращения коленвала двигателя, мин-1	100 … 3000

2.7. Диапазон номинальных частот вращения коленвала двигателя, мин-1 	500 … 2500

2.8. Измерение частот вращения рабочих органов:

Таблица 1

| № п/п | Сокращенное обозначение | Наименование рабочего органа | Номинальные обороты (мин-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБ | Молотильный барабан | 426 – 956 |
| 2 | ВО | Вентилятор очистки | 312 – 972 |
| 3 | КШ | Колосовой шнек | 340 |
| 4 | ЗШ | Зерновой шнек | 302 |
| 5 | СТ | Вал соломотряса | 184 |
| 6 | ИБ | Барабан измельчителя | 2146 |

2.9. Измерение и отображение на экране компьютера бортового «ВулКан-021»:

уровня топлива в баке;

температура масла в гидросистеме ходовой части;

давление масла в гидросистеме силовых цилиндров;

температура охлаждающей жидкости в двигателе;

давления масла в двигателе;

напряжения бортовой сети;

зазор подбарабанья на выходе.

2.10. Диапазон измерения уровня топлива в баке, %             0 … 100

2.11. Диапазон измерения температуры масла

и охлаждающей жидкости, С	40 … 120

2.12. Диапазон измерения давления масла

в двигателе, кг/см2	     0 … 10

2.13. Диапазон измерения давления масла в

гидросистеме силовых цилиндров, кг/см2	0 … 200

2.14. Диапазон измерения напряжения

бортовой сети, В	18.8 … 27.6

2.15. Диапазон измерения зазора подбарабанья

на выходе, мм	2 … 39

2.16. Контроль эксплуатационных параметров комбайна I группы (аварийное состояние):

аварийное давление масла в двигателе;

аварийный уровень масла в маслобаке;

аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе;

аварийный уровень охлаждающей жидкости в двигателе;

аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части;

аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров;

бункер зерна 100%;

включен привод выгрузного шнека при введенной выгрузной трубе;

авария бортсети;

переливная секция гидроблока;

открыт вход в зерновой бункер;

забивание соломотряса.

2.17. Контроль эксплуатационных параметров комбайна II группы (предаварийное состояние):

засорение напорного фильтра гидросистемы силовых цилиндров;

засорение сливного фильтра гидросистемы силовых цилиндров;

засорение напорного фильтра гидросистемы тормозов;

засорение топливного фильтра;

засорение масляного фильтра двигателя;

засорение воздушного фильтра;

наличие воды в топливе;

резервный уровень топлива;

бункер зерна 70%;

оператор отсутствует;

истечение интервала технического обслуживания двигателя;

истечение интервала технического обслуживания агрегата;

отброшенное состояние подбарабанья;

относительные потери зерна за соломотрясом;

относительные потери зерна за очисткой.

2.18. Отображение на экране компьютера бортового «ВулКан–021» информации по всем измеряемым и контролируемым параметрам.

2.19. Отображение на экране включенного положения рычага стояночного тормоза, отключения контроля вентилятора очистки, отключения контроля молотильного барабана;

2.20. Отображение на экране включения дальнего света;

2.21. Максимальное время обновления информации

на экранах, с						  			       1,5

2.22. Возникновение аварийных и предаварийных ситуаций сопровождается звуковым и световым сигналом, а также отображением в центре экрана аварийного или предупредительного сообщения.

2.23. Габаритные размеры, не более, мм:

- Панель оператора                                        195х192х70

- Блок периферийный                                    200х175х47

- Блок модуля потерь                                     88х74х32

2.24. Вес, не более, кг:

- Панель оператора                                       2,2

- Блок периферийный                                   1,3

- Блок модуля потерь                                    0,3

# 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки:

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| АНД07.07.00.00.000 | Компьютер бортовой «ВулКан-021» в составе: | 1 |
| АНД07.07.01.00.000 | Панель оператора | 1 |
| АНД07.01.02.00.000 | Блок периферийный | 1 |
| АНД03.03.00.00.000 | Блок модуля потерь (двухканальный) | 1 |
| АНД07.07.03.00.000 | Жгут блока периферийного | 1 |
|  | Розетка DB-9F | 1 |
|  | Корпус DP-9C (для DB-9F) | 1 |
| АНД07.07.00.00.000 ПС | Паспорт | 1 экз. |

# 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. «ВулКан-021» выполняет следующие функции:

сбор и обработка информации, поступающей от датчиков;

оперативное отображение на экране вновь поступившей и обработанной информации;

оповещение о недопустимых отклонениях контролируемых параметров;

предоставление возможности оператору снять с контроля отказавший канал;

накопление статистических данных о времени работы двигателя, пройденному пути, убранной площади, нахождении в аварийном состоянии механизмов и параметров комбайна;

выдача рекомендаций по режимам комбайнирования;

напоминание о своевременном выполнении работ по техобслуживанию комбайна.

# 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1. Установить Панель оператора и Блок периферийный  согласно Приложению 2 и технической документации на комбайн. Выполнить подключение электрических цепей руководствуясь Приложением 3.

# 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. В процессе работы руководствоваться «Руководство оператора по компьютеру бортовому «ВулКан-021».

# 7. хранение

7.1.  По окончании работ, на зимний период, приборы с комбайна снять и поместить на хранение в помещение склада. Температура хранения:  от -15ºС до +45ºС.

# 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Компьютер бортовой «ВулКан-021»  АНД07.07.00.00.000, заводской № ______ соответствует техническим условиям  АНД07.07.00.00.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска	«____»__________200__ г.

Представитель ОТК __________________

# 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие - изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня отгрузки потребителю безвозмездную замену или ремонт вышедшего со строя изделия при условии соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации.

Приложение 1

Пиктограммы ВулКан-021

| Пиктограмма | Параметр |
| --- | --- |
|  | обороты двигателя |
|  | обороты барабана |
|  | обороты вентилятора очистки |
|  | обороты колосового шнека |
|  | обороты зернового шнека |
|  | обороты барабана измельчителя |
|  | обороты соломотряса |
|  | скорость движения |
|  | относительные потери зерна за соломотрясом |
|  | относительные потери зерна за очисткой |
|  | засорен сливной фильтр гидросистемы силовых цилиндров |
|  | засорен напорный фильтр гидросистемы силовых цилиндров |
|  | уровень масла в маслобаке |
|  | засорён напорный фильтр гидросистемы тормозов |
|  | масляный фильтр |
|  | топливный фильтр засорен |
|  | засорен воздушный фильтр |
|  | бункер зерна 100% |
|  | бункер зерна 70% |
|  | отброшенное состояние подбарабанья |
|  | резервный уровень топлива |
|  | аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе |
|  | аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части |
|  | аварийная температура масла в гидросист. силовых цил. |
|  | аварийное давление масла в двигателе |

продолжение Приложения 1

| Пиктограмма | Параметр |
| --- | --- |
|  | аварийный уровень охлаждающей жидкости |
|  | переливная секция гидроблока |
|  | открыт вход в зерновой бункер |
|  | включен привод выгрузного шнека при слож. выгрузн. трубе |
|  | оператор отсутствует |
|  | забивание соломотряса |
|  | зазор подбарабанья |
|  | напряжение бортовой сети |
|  | давление масла в двигателе |
|  | температура охлаждающей жидкости в двигателе |
|  | температура масла в гидросистеме ходовой части |
|  | давлениемасла в гидросистеме силовых цилиндров |
|  | уровень топлива |
|  | наличие воды в топливе |
|  | стояночный тормоз |
|  | дальний свет |
|  | отключение контроля вентилятора очистки |
|  | отключение контроля молотильного барабана |

# Приложение 2

# Приложение 3

Блок периферийный АНД07.07.02.00.000

XS1					Розетка 2РМ27КПН24Г1В1

| Адрес | № провода | № конт. | Наименование сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| Х16:12 | 711 | 1 | Отключение контроля вентилятора очистки |
| Х16:3 | 38 | 2 | Температура масла в гидросистеме ходовой части |
| Х15:9 | 35 | 3 | Давление масла в двигателе |
|  |  | 4 |  |
| Х15:13 | 900 | 5 | Оператор отсутствует |
|  |  | 6 |  |
| X17:10 | 490 | 7 | Выход1 |
| Х16:13 | 718 | 8 | Открыт вход в зерновой бункер |
| Х15:8 | 39 | 9 | Температура охлаждающей жидкости в двигателе |
| X16:5 | 351 | 10 | Давление масла в гидросистеме силовых цилиндров |
| Х17:14 | 8 | 11 | Уровень топлива |
|  |  | 12 |  |
|  |  | 13 |  |
|  |  | 14 |  |
| Х15:2 | 367 | 15 | Зазор подбарабанья |
| Х15:3 | 364 | 16 | +U питания потенциометра |
| Х15:1 | 365 | 17 | - U питания потенциометра |
| Х14:5 | 322 | 18 | Относительные потери зерна за соломотрясом |
|  |  | 19 |  |
| Х14:1 | 317 | 20 | Относительные потери зерна за очисткой |
| Х14:4 | 318 | 21 | Относительные потери зерна за очисткой (экран) |
| Х14:2 | 321 | 22 | Относительные потери зерна за соломотрясом (экран) |
| Х15:11 | 4 | 23 | Масса |
| Х15:12 | 480 | 24 | +24 В |

Приложение 3 (продолж.)

Блок периферийный АНД07.07.02.00.000

XS2					Розетка 2РМ30КПН32Г1В1

| Адрес | № провода | № конт. | Цепь |
| --- | --- | --- | --- |
| X16:4 | 341 | 1 | Аварийный уровень масла в маслобаке |
| Х16:1 | 33 | 2 | Аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части |
| X16:9 | 492 | 3 | Засорен масляный фильтр двигателя |
| Х17:18 | 90 | 4 | Засорен напорный фильтр гидросистемы силовых цилиндров |
| Х17:15 | 9 | 5 | Резерв топлива |
| Х17:11 | 53 | 6 | Дальний свет |
| Х16:4 | 710 | 7 | Отключение контроля молотильного барабана |
| Х15:7 | 41 | 8 | Засорен топливный фильтр |
|  |  | 9 |  |
|  |  | 10 |  |
|  |  | 11 |  |
| Х17:1 | 325 | 12 | Обороты молотильного барабана |
| Х17:2 | 330 | 13 | Обороты молотильного барабана (экран) |
| Х14:9 | 372 | 14 | Обороты измельчителя |
| Х14:12 | 373 | 15 | Обороты измельчителя (экран) |
| Х17:3 | 303 | 16 | Обороты колосового шнека |
| Х17:6 | 304 | 17 | Обороты ротора колосового шнека (экран) |
|  |  | 18 |  |
|  |  | 19 |  |
|  |  | 20 |  |
| Х17:9 | 360 | 21 | Забивание соломотряса |
| Х17:8 | 315 | 22 | Бункер зерна 70% |
| Х17:7 | 314 | 23 | Бункер зерна 100% |
|  |  | 24 |  |
|  |  | 25 |  |
|  |  | 26 |  |
|  |  | 27 |  |
|  |  | 28 |  |
|  |  | 29 |  |
|  |  | 30 |  |
|  |  | 31 |  |
|  |  | 32 |  |

Приложение 3 (продолж.)

Блок периферийный АНД07.07.02.00.000

XP1					Вилка 2РМ30КПН32Ш1В1

| Адрес | № провода | № конт. | Цепь |
| --- | --- | --- | --- |
| Х15:4 | 40 | 1 | Аварийная температура воды в двигателе |
| Х15:5 | 36 | 2 | Аварийное давление масла в двигателе |
| Х15:6 | 5 | 3 | Засорен воздушный фильтр |
| Х17:17 | 10 | 4 | Засорен сливной фильтр гидросистемы силовых цилиндров |
| Х16:2 | 344 | 5 | Аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров |
| Х17:13 | 122 | 6 | Переливная секция гидроблока |
| Х17:12 | 71 | 7 | Стояночный тормоз |
| X16:6 | 491 | 8 | Отброшенное состояние подбарабанья |
| Х17:16 | 32 | 9 | Вода в топливе |
| Х17:2 | 203 | 10 | Скорость движения |
| Х17:5 | 204 | 11 | Скорость движения (экран) |
| Х14:7 | 305 | 12 | Обороты зернового шнека |
| Х14:10 | 306 | 13 | Обороты зернового шнека (экран) |
| Х14:3 | 309 | 14 | Обороты вентилятора |
| Х14:6 | 310 | 15 | Обороты вентилятора (экран) |
| Х14:8 | 370 | 16 | Обороты соломотряса |
| Х14:11 | 371 | 17 | Обороты соломотряса (экран) |
|  |  | 18 |  |
|  |  | 19 |  |
| Х15:10 | 205 | 20 | Обороты коленвала |
| Х16:8 | 494 | 21 | Аварийный уровень охлаждающей жидкости двигателя |
| X16:10 | 495 | 22 | Включен привод выгрузного шнека при введенной выгрузной трубе |
| X16:7 | 493 | 23 | Засорен напорный фильтр гидросистемы тормозов |
|  |  | 24 |  |
|  |  | 25 |  |
|  |  | 26 |  |
|  |  | 27 |  |
|  |  | 28 |  |
|  |  | 29 |  |
|  |  | 30 |  |
|  |  | 31 |  |
|  |  | 32 |  |

XP2					Вилка 2РМ14КПН4Ш1В1

| Адрес | № провода | № конт. | Цепь |
| --- | --- | --- | --- |
| X18:4 | 705-к | 1 | + Питания панели оператора |
| X18:1 | 701-ч | 2 | - Питания панели оператора |
| X18:3 | 704-г | 3 | CANH |
| X18:2 | 702-з | 4 | CANL |

Панель оператора АНД07.07.01.00.000   Разъем DB-9

| № конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Масса |
| 2 | CANL |
| 4 | CANH |
| 5 | +24В |